广西建标建设工程咨询有限责任公司

智控设备采购询价公告

广西建标建设工程咨询有限责任公司受中国水利水电第十四工程局有限公司委托，为智控设备采购 开展前期市场询价工作。欢迎符合条件的供应商前来参与本次报价，具体事项说明如下：

一、项目名称：智控设备采购
二、项目编号：GXJB（XJ）-2025-006
三、设备的名称、数量、简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 2 |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 1 |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 | KVM over IP技术，≥8路视频、键鼠切换，17英寸液晶显示，机架式安装，配套一体线 | 套 | 1 |  |
| 4 | 管理终端 | 关键硬件自主可控；CPU：≥8核，主频：≥2.0GHz；内存：≥16GB DDR4;硬盘容量：≥2T；网卡：千兆以太网络适配器；独立显卡≥2GB显存，分辨率：≥1920×1080，≥2路高清输出（HDMI）；预装自主可控桌面版操作系统及办公套件；外置音响；配套液晶显示器（LED背光；尺寸：≥23.8英寸；对比度：≥1000：1；接口；类型：VGA、HDMI） | 套 | 7 |  |
| 5 | 网络存储设备 | 关键硬件满足自主可控，IPAN统一存储系统，独立Raid卡，支持RAID0、1、5：硬盘总容量≥240T，再提供10块备用，单盘容量≥8T；支持视频流、图片、视频文件混合直写；不少于2个千兆以上数据网口；可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络安全防护系统 | 定制，支持国产芯片，国产OS，具备网络安全、网络管理、病毒查杀等功能，依据四级安全防护要求配置；至少配置防火墙（具备网络防火墙，网络安全审计、工控防火墙、运维安全管理等四类安全组件）、设备接入网关、终端安全管控、入侵检测设备、工控准入设备等安全软硬件产品 | 套 | 1 |  |
| 7 | 时统系统 | 关键硬件自主可控；含时间服务器及配套管理软件等全套软硬件；授时精度优于100ms | 套 | 1 |  |
| 8 | 协议转换器 | ≥1路，RS485转IP/TCP | 个 | 10 |  |
| 9 | 数据库软件及工具 | 自主可控数据库，版本匹配服务器操作系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 集成平台软件 | 定制，具备对各子系统及前端智能设备时钟校核的能力；包含服务端及客户端应用插件等全套软件；采用B/S架构设计，支持跨平台运行，与国产操作系统完全兼容，运行稳定，在功能性与兼容性方面良好、满足使用需求，系统最大监控终端点数：20000点；系统同时可连接客户端数：50个，数据保存时间（视频数据除外）；5年；软件具有开放和可升级功能 | 套 | 1 |  |
| 11 | 外置刻录机 | 蓝光可擦写，USB3.0以上接口，免电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 刻录光盘 | 蓝光可擦写，≥25GB | 片 | 300 |  |
| 13 | UPS电源 | 10KVA（在线，持续供电2小时），三相输入，单相输出，配套以太网通信接口卡，配套免维护不易燃电池及电池柜，提供电压、电流、功率、功率因数等参数 | 套 | 3 |  |
| 14 | 操作台 | 双联、定制、与终端设备配套（参考尺寸：长1500mm×高730mm×宽900mm），配套工作椅 | 套 | 4 |  |
| 15 | 网络打印机 | 自主可控，彩色激光打印机；与管理终端操作系统匹配；最高分辨率：≥600*600dpi；打印速度：彩色（A4，正常模式）：≥21页/分钟；接口：高速USB2.0端口，高速以太网10/100Base-TX网络端口 | 台 | 1 |  |
| 16 | 核心交换机 | 自主可控万兆多层交换机，24SFP/12GT；双主控、电源冗余；支持1000M/10000M接口模块；交换容量（全双工）≥2Tbps，包转发率750Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由，路由协议支持国密安全认证；支持对端口接收和发送报文件的速率进行限制；支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密加密功能 | 台 | 1 |  |
| 17 | 接入交换机 | 自主可控三层介入交换机，4SFP/24GT，交换容量（全双工）256Gbps以上，包转发率125Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由、VRRP；支持对端口接收和发送包文件的速率进行限制；路由协议支持国密安全认证，支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密机密功能 | 台 | 13 |  |
| 18 | 光纤模块 | 万兆，与交换机配套，传输距离不小于10Km | 对 | 16 |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高2000×宽600×厚1000；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 3 |  |
| 20 | 智控标准安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高1600mm×宽600mm×厚600mm；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 6 |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 | 挂墙安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高650mm×宽600mm×厚300mm，其中高度与宽度可以调整，厚度不宜大于300mm，配套红黑PDU；防护等级IP66 | 套 | 3 |  |
| 22 | 机房专用空调 | 2匹，冷暖型，柜机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 调试笔记本 | 采用国产自主可控CPU8核，≥2.0GHz，≥8G内存，≥512G固态硬盘，显示屏≥14英寸，独显≥1G，配套鼠标、手提电脑包、驱动光盘、预装国产操作系统，配套全套调试软件 | 套 | 1 |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 | 20米，HDMI线 | 根 | 2 |  |
| 25 | 液晶显示器 | 窄边壁挂≥65英寸，自主可控处理器，液晶光源；LED背光；显示分辨率可达3840×2160；屏幕高宽比例：16：9；接口类型：VGA、HDMI；配套壁装支架 | 套 | 2 |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 | ≥8入8出，视频接口与相关设备匹配，分辨率与显示器（大屏）配套，高抗干扰，支持RS232接口 | 台 | 1 |  |
| 27 | 光缆连接箱 | 室内型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 9 |  |
| 28 | 光缆连接箱 | 室外型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 3 |  |
| 29 | PDU配电单元 | 8组电源模块，用于机柜内部设备供电 | 个 | 12 |  |
| 30 | 网络信号放大器 | 传输距离不小于150米，在线插拔，支持级联 | 个 | 5 |  |
| 31 | 发卡器 | USB接口免驱，工作环境0℃-50℃，20%RH-95%RH（无结露）；读取时间＜6ms；识别距离：≥10cm，配套连接线 | 台 | 1 |  |
| 32 | 制卡机 | USB/Ethernet接口，双面彩色打印；分辨率：≥300dpi，每小时不小于200张卡打印；工作环境：0℃-50℃，20%RH-95%RH（无节露） | 台 | 1 |  |
| 33 | 资料柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 34 | 工具柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 35 | 智控配电箱 | 根据“张号12”的智控配电箱系统图定制AK2 | 台 | 1 |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 灵敏度满足I级要求，灵敏性可调；支持TCP/IP协议，能探测铁磁质金属物品；人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，具备LED指示多个报警点位置，通行宽度≥550mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 | 敏感的爆炸物包括TNT,DNT,硝铵类炸药，B炸药，特屈儿，塑性炸药，Cyclotol赛克洛托炸药，DBX，乳化炸药，Pentolite彭托利炸药，HTA-3炸药，PTX-1、PTX-2，赛克托金，PW0含铅炸药、PW30含铝炸药，铵锑炸药；吸气式采样；灵敏度≤10-12g（TNT）；相应时间：≤5秒；误报率：≤1%；报警模式：声音、灯光、图形、无线；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 灵敏度满足C级T1要求，灵敏度可调；探测不锈钢、铁、铝、锌等铁磁质金属物品；具有声光和震动报警功能；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 | 适配自主可控操作系统，支持跨平台运行；点数：≥100；具有设备基础配置管理、开门权限管理、开门策略管理、实时监控等完善的门禁控制管理功能；同时具有报警信息提醒、处理、存储历史记录、检索的功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 密码读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座，与门禁控制器配套、带键盘 | 套 | 6 |  |
| 6 | 只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座 | 套 | 8 |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离101m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；防爆等级：dIIBT4，配套底座 | 套 | 1 |  |
| 8 | 面部识别仪 | 活体人脸识别，识别距离约50cm，支持照片视频防假；用户容量不少于500人，wiegand26/data/网口；防水，防潮；配套底座，带自主可控管理软件；温湿度要求满足工程当地实际 | 套 | 3 |  |
| 9 | 虹膜识别仪 | 带自主可控管理软件，单机和网络运行模式；采集距离：不小于0.4米变焦采集模式；用户数量：≥1500人，双眼采集（双眼识别时间：≤3S），俯仰角度可调，满足不同高度的人员，动态图像采集；误识率：1/5000000，据识率：1/1000000；通信接口；韦根，不低于100M网口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，配套玻璃片、透明面盖，86型 | 个 | 8 |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电磁锁 | 抗撞击力≥500kg，具有门状态指示和门状态输出、配套安装支架及配件 | 套 | 8 |  |
| 13 | 防爆电磁锁 | 抗撞击力大于300kg，具有门状态指示和门状态输出，配套安装支架及配件，防爆等级：不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 14 | 感应卡 | 国密CPU卡 | 张 | 200 |  |
| 15 | 闭门器 | 使用范围：门宽大于1000mm，重量60kg-85kg，闭门力度不小于3级 | 套 | 8 |  |
| 16 | 电动拉门机 | 具有自动过载保护、智能遇障碍保护、智能过热保护等功能，开关门速度、角度可调、配齐全部安装配件、其余参数桶闭门器；适用于轻型门 | 套 | 1 |  |
| 17 | 四门控制器 | 采用国产芯片；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持4个单向/2个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱、匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 4 |  |
| 18 | 双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 2 |  |
| 19 | 防爆双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件；防爆等级：dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 20 | 独立指纹门锁 | 国产芯片，存储容量：≥100枚；开门方式：指纹（抗光干扰）、密码、钥匙三种方式开门；银色、半导体指纹读头，开门方式和门厚与现场匹配 | 台 | 2 |  |
| 21 | 口部一体机 | 窄边壁挂液晶一体机≥32英寸；自主可控处理器，4G内存，500G硬盘；配套键盘鼠标，支持1920×1080，内置音响，标准以太网接口，预装自主可控操作系统及管理软件 | 台 | 1 |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 | 适配自主可控操作系统，不少于200点，与服务器匹配；能实现指定视频回路移动、越界、区域入侵侦测报警等功能；存储管理支持H.265标准 | 套 | 1 |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 | 自主可控，与山林火灾监视装置配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒 | 套 | 12 |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒；防爆等级：相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 2 |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45网口；红外距离≥100m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；支持智能红外、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器及安装盒； | 套 | 12 |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；FC光口输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、光电转换模块，电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 8 | 室内拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥60平方米 | 个 | 6 |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-32mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；光纤接口及RJ45接口；激光距离≥100m；寿命≥3万小时；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：≥IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，内置防雷、防浪涌模块；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、及室外安装箱等附件 | 套 | 7 |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：≥IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 4 |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） | 核心芯片自主可控；光口及RJ45网口；可见光，被动红外摄像仪一体机；可见光摄像机星光级；具有森林火灾探测功能，配套自主可控管理软件，可见光不低于400万像素，30倍以上光学变焦，最低照度0.001Lx/F1.2；非制冷红外探测器分辨率不小于640*480像素，镜头焦距范围不小于25mm-100mm，防护等级：IP66，TVS4000V防雷，防突破浪涌；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，具有智能分析功能（热点告警、区域入侵、行为分析、异常检测、目标跟踪等），云台高速转动图像无抖动；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 4 |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 | 核心芯片自主可控；支持图像智能拼接，实现180°、270°或360°全景画面输出；可对设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片；具备检测直径200m范围内运动目标；最低照度：彩色≤0.01LX，黑白≤0.001Lx；带光口、RJ45接口；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 3 |  |
| 14 | 室外拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥80平方米 | 个 | 13 |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 | FC光口/RJ45，全双工，24槽位满配 | 台 | 2 |  |
| 16 | 摄像机安装杆 | 定制，高度、颜色与环境适应，配套室外智控暗装箱、地笼、混凝土基础（地笼和混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定），智控控制箱内设置设备分空开不少于3个，2孔模数插座不少于2个，开门报警信号 | 根 | 9 |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 | 根据现场情况定制，含与摄像机配套的电源防雷模块，RJ45网络防雷等 | 套 | 9 |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 国产联动型，200点/回路，回路数根据工程规模确定，带联动控制盘，不少于10路多线输出，总线控制不少于60点，带液晶显示屏，配接微型中文打印机，配套通信软件及编程调试软件，无极性二总线通信 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子自动编码器 | 根据产品配套 | 个 | 1 |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 | DC24V、20A、内装24Ah蓄电池作备电 | 台 | 1 |  |
| 4 | 总线隔离模块 | 总线电压24V，动作电流不大于10mA，无极性二总线通信，与火灾报警主机配套，配套安装盒 | 套 | 10 |  |
| 5 | 智能感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 38 |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：ExibIICT6，配套安装底座 | 套 | 35 |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 9 | 火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80dB，报警电流小于40mA，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80dB，报警电流小于40mA，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 11 | 输入模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入信号，动作电流小于1.2mA，配套安装箱 | 套 | 17 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入/输出信号，动作电流小于2mA，接点容量：DC24V/2A，配套安装箱 | 套 | 15 |  |
| 13 | 动作切换模块 | 与输入输出模块配套 | 套 | 2 |  |
| 14 | 模块安装箱 | 与火灾模块匹配 | 个 | 30 |  |
| 15 | 火灾显示盘 | 无极性，二总线，LED显示，容量≥150条，配套安装底座 | 个 | 3 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 单模/125um，与火灾报警控制器配套 | 对 | 1 |  |
| 17 | 火灾协议转换器 | 定制，火灾报警控制器通信接口转IP/TCP接口 | 个 | 1 |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码 | 个 | 5 |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 6 |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） | 与火灾本安型探测器、防爆型报警按钮匹配，配套安装箱 | 套 | 5 |  |
| 21 | 发烟枪 | 枪头：烟+温，手动按钮，测试数量＞500只，烟杆长度可调，不小于6m | 套 | 1 |  |
| 22 | 消防报警矩阵 | 1个RJ45接口，32路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 | 与集成平台管理工作站配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 周界报警装置 | 自主可控网络型双向控制紧急报警装置；三个按钮，三色示警灯；根据需要提供DI、AI、D0接口；通信协议支持标准MudBus-Tcp或者MudBus-Rtu协议；可依据用户需求任意配置联动逻辑，实现与三色声光报警器的独立联动，同时可通过集成平台实现任意联动配置；点数不少于4AI，8DI，4D0 | 台 | 8 |  |
| 3 | 三鉴探测器 | 具有防淋水功能，采取人工智能技术，探测范围12m×12m，探测角度110；防护等级：IP66，配套安装支架，电源适配器及安装箱 | 台 | 2 |  |
| 4 | 被动红外探测器 | 探测距离15m以上，带安装箱、支架 | 台 | 4 |  |
| 5 | 被动红外立杆 | 3m高，与环境适应，配套室外智控安装箱；配套地笼，抗当地风力等级要求 | 根 | 3 |  |
| 6 | 洪水水位传感器 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；超声波型，带安装箱、支架 | 台 | 2 |  |
| 7 | 雨量计 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；环境温度：-20℃-60℃，带安装箱、支架 | 台 | 1 |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 | 支持防区数≥100，报警方式支持入侵、断线、短路等；能够有效锁定目标，即时报警 | 套 | 1 |  |
| 9 | 生物感应电缆 | 挂网探测，配套双防区生物感应探测器 | 米 | 约2400 |  |
| 10 | 周界通信光缆 | 厂家配套，挂网探测，配套室外光缆熔接盒 | 米 | 约1200 |  |
| 11 | 铁丝网 | 定制，1.5m+0.2m防爬，色彩以满足现场伪装要求为宜，柱不小于48mm×2.5mm，网孔不大于60mm×100mm，丝径不小于5.5mm | 米 | 约1000 |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 | 自主可控；光口总线通信；每防区保护范围不小于100m，响应时间≤2S；漏报率为零，误报率≤1%；支持入侵、断线、短路等报警；防护等级IP66 | 台 | 5 |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 | 室外型，24口，带齐光缆耦合器及尾纤 | 台 | 5 |  |
| 14 | 室外智控安装箱 | 定制，带信号、电源空开及防雷模块，光纤分线盒，光电转换模块等，防护等级IP65，配设备电源模数插座 | 套 | 5 |  |
| 15 | 防雷接地桩 | 定制，防雷接地阻值符合产品要求 | 套 | 5 |  |
| 16 | 防雷模块 | 根据现场情况定制，与生物感应探测器及被动红外立杆配套 | 套 | 8 |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 | 光口及RJ45网口；光学分辨率≥400万像素；光学30倍以上光学变焦，最低照度0.01Lx/F1.2；多光谱总像素≥200万像素；配套拾音器；支持光学透雾，0.12m2-0.16m2@1km明火或暗火，火点报警距离≥3000m；配套自主可控管理软件，配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外塔架 | 安装森林火灾监控装置用，高度满足设计要求，混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定深化设计确定，材质为镀锌钢材；符合伪装及设备检修要求；配套智控室外安装箱，内配防雷模块、空开等附件 | 套 | 1 |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） | 自主可控处理器；点位配置见设计图纸，各类模块点位冗余20%；CPU支持TCP/IP与485通讯，与末端各类传感器匹配；配220VAC插座备用 | 台 | 8 |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） | 关键硬件自主可控；≥15英寸，定制软件，与现场控制器配套 | 台 | 3 |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，精度；温度±0.3℃，相对湿度±1.5%RH；输出4mA-20mA | 个 | 15 |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，输出4mA-20mA，配套防爆安全栅 | 个 | 8 |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，RS485信号输出，配套防爆安全栅 | 个 | 12 |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，温度范围与当地环境一致，精度；温度±0.5℃，相对湿度±3%RH，输出4mA-20mA，带数显，配套自然通风防护罩 | 个 | 2 |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） | 量程：0ppm-2000ppm;精度：±3%F∙S；传感器输出4mA-20mA，配套安装底座 | 个 | 11 |  |
| 8 | 风速计 | 输出4mA-20mA，信号0m/s-20m/s，管道式 | 个 | 9 |  |
| 9 | 压差传感器 | 量程：50Pa-500Pa，单侧最大过载：5000Pa，输出4mA-20mA信号，配套取样管等附件 | 个 | 2 |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 | 满足仪表等级：0.2级；具备零点修正功能，LED液晶显示测量结果；长期稳定性；湿度＜1%RH/y，温度＜0.1℃/y；相应时间：秒级 | 个 | 1 |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 | 输出2路4-20mA信号；量程：0%V0L-30%V0L；±3%F∙S；室内型，壁挂式，带液晶显示；相应时间：≤2min；刷新时间：≤4s带本地声光报警 | 个 | 1 |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 | DC12V，声压级≥85dB，区别于其他报警器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 防爆安全栅 | 与防爆传感器匹配 | 个 | 3 |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | AC220V，音频编码：MP3以上，TCP/IP；接口：RJ45，网络延时≤30ms；信噪比：＞90dB；带LCD显示屏；供电：220VAC；配通话手柄，机架式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能广播管理软件 | 自主可控，适配服务器及国产化操作系统；B/S架构，跨平台应用；涵盖传统广播功能；可进行分区管理、广播权限等设置，统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；支持广播、对讲、监听内容录制、多种方式查询及导出；支持组会功能；提供SDK二次开发包与其他系统平台集成整合；9.第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面 | 套 | 1 |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 | ≥10.2寸多点触控电容屏，分辨率不小于1280×800；内置扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听（数字降噪）；支持标准SIP协议，可单独接入IoIP电话系统；支持H.264/H.265视频解码、满足高清视频通话传输要求；支持ONVIF协议，可获取IPC环境视频或将音视频输出给第三方平台 | 个 | 3 |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座 | 个 | 22 |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防护等级IP66 | 个 | 3 |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防爆等级：dIIBT4 | 个 | 3 |  |
| 7 | 网络音频终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，音频编码：MP3以上，广播延时≤30ms，信噪比：＞90dB；供电：220VAC；输出功率：120W（100V定压）、机架式、支持离线定时打铃功能 | 个 | 6 |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率5W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 17 |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；防爆等级：不小于dIIBT4；配套防爆接线盒、挠性管、壁装支架 | 个 | 9 |  |
| 10 | 室内网络扬声器 | IP型，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 3 |  |
| 11 | 信息查询终端 | 自主可控工业级，预装国产化操作系统；≥65英寸一体机；≥2.4G内存，500G硬盘；触控操作，支持1920×1080；窄边，内置音响，标准以太网接口；配套相关附件、信息同步显示软件 | 台 | 1 |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 | 端口RJ45，六类 | 个 | 100 |  |
| 2 | 五孔插座 | 暗装 86型 AC220V，10A | 个 | 12 |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 2 |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 1 |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 | KVM over IP技术，≥8路视频、键鼠切换，17英寸液晶显示，机架式安装，配套一体线 | 套 | 1 |  |
| 4 | 管理终端 | 关键硬件自主可控；CPU：≥8核，主频：≥2.0GHz；内存：≥16GB DDR4;硬盘容量：≥2T；网卡：千兆以太网络适配器；独立显卡≥2GB显存，分辨率：≥1920×1080，≥2路高清输出（HDMI）；预装自主可控桌面版操作系统及办公套件；外置音响；配套液晶显示器（LED背光；尺寸：≥23.8英寸；对比度：≥1000：1；接口；类型：VGA、HDMI） | 套 | 8 |  |
| 5 | 网络存储设备 | 关键硬件满足自主可控，IPAN统一存储系统，独立Raid卡，支持RAID0、1、5：硬盘总容量≥240T，再提供10块备用，单盘容量≥8T；支持视频流、图片、视频文件混合直写；不少于2个千兆以上数据网口；可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络安全防护系统 | 定制，支持国产芯片，国产OS，具备网络安全、网络管理、病毒查杀等功能，依据四级安全防护要求配置；至少配置防火墙（具备网络防火墙，网络安全审计、工控防火墙、运维安全管理等四类安全组件）、设备接入网关、终端安全管控、入侵检测设备、工控准入设备等安全软硬件产品 | 套 | 1 |  |
| 7 | 时统系统 | 关键硬件自主可控；含时间服务器及配套管理软件等全套软硬件；授时精度优于100ms | 套 | 1 |  |
| 8 | 协议转换器 | ≥1路，RS485转IP/TCP | 个 | 10 |  |
| 9 | 数据库软件及工具 | 自主可控数据库，版本匹配服务器操作系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 集成平台软件 | 定制，具备对各子系统及前端智能设备时钟校核的能力；包含服务端及客户端应用插件等全套软件；采用B/S架构设计，支持跨平台运行，与国产操作系统完全兼容，运行稳定，在功能性与兼容性方面良好、满足使用需求，系统最大监控终端点数：20000点；系统同时可连接客户端数：50个，数据保存时间（视频数据除外）；5年；软件具有开放和可升级功能 | 套 | 1 |  |
| 11 | 外置刻录机 | 蓝光可擦写，USB3.0以上接口，免电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 刻录光盘 | 蓝光可擦写，≥25GB | 片 | 300 |  |
| 13 | UPS电源 | 10KVA（在线，持续供电2小时），三相输入，单相输出，配套以太网通信接口卡，配套免维护不易燃电池及电池柜，提供电压、电流、功率、功率因数等参数 | 套 | 3 |  |
| 14 | 操作台 | 双联、定制、与终端设备配套（参考尺寸：长1500mm×高730mm×宽900mm），配套工作椅 | 套 | 4 |  |
| 15 | 网络打印机 | 自主可控，彩色激光打印机；与管理终端操作系统匹配；最高分辨率：≥600*600dpi；打印速度：彩色（A4，正常模式）：≥21页/分钟；接口：高速USB2.0端口，高速以太网10/100Base-TX网络端口 | 台 | 1 |  |
| 16 | 核心交换机 | 自主可控万兆多层交换机，24SFP/12GT；双主控、电源冗余；支持1000M/10000M接口模块；交换容量（全双工）≥2Tbps，包转发率750Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由，路由协议支持国密安全认证；支持对端口接受和发送报文件的速率进行限制；支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密加密功能 | 台 | 1 |  |
| 17 | 接入交换机 | 自主可控三层接入交换机，4SFP/24GT，交换容量（全双工）256Gbps以上，包转发率125Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由、VRRP；支持对端口接收和发送报文件的速率进行限制；路由协议支持国密安全认证，支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密机密功能 | 台 | 14 |  |
| 18 | 光纤模块 | 万兆，与交换机配套，传输距离不小于10Km | 对 | 18 |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高2000×宽600×厚1000；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 3 |  |
| 20 | 智控标准安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高1600mm×宽600mm×厚600mm；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 7 |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 | 挂墙安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高650mm×宽600mm×厚300mm，其中高度与宽度可以调整，厚度不宜大于300mm，配套红黑PDU；防护等级IP66 | 套 | 3 |  |
| 22 | 机房专用空调 | 2匹，冷暖型，柜机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 调试笔记本 | 采用国产自主可控CPU8核，≥2.0GHz，≥8G内存，≥512固态硬盘，显示屏≥14英寸，独显≥1G，配套鼠标、手提电脑包、驱动光盘、预装国产操作系统，配齐全套调试软件 | 套 | 1 |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 | 20米，HDMI线 | 根 | 2 |  |
| 25 | 液晶显示器 | 窄边壁挂≥65英寸，自主可控处理器，液晶光源；LED背光；显示分辨率可达3840×2160；屏幕高宽比例：16：9；接口类型：VGA、HDMI；配套壁装支架 | 套 | 2 |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 | ≥8入8出，视频接口与相关设备匹配，分辨率与显示器（大屏）配套，高抗干扰，支持RS232接口 | 台 | 1 |  |
| 27 | 光缆连接箱 | 室内型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 10 |  |
| 28 | 光缆连接箱 | 室外型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 3 |  |
| 29 | PDU配电单元 | 8组电源模块，用于机柜内部设备供电 | 个 | 13 |  |
| 30 | 网络信号放大器 | 传输距离不小于150米，在线插拔，支持级联 | 个 | 5 |  |
| 31 | 发卡器 | USB接口免驱，工作环境0℃-50℃，20%RH-95%RH（无结露）；读取时间＜6ms；识别距离：≥10cm，配套连接线 | 台 | 1 |  |
| 32 | 制卡机 | USB/Ethernet接口，双面彩色打印；分辨率：≥300dpi，每小时不小于200张卡打印；工作环境：0℃-50℃，20%RH-95%RH（无节露） | 台 | 1 |  |
| 33 | 资料柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 34 | 工具柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 35 | 智控配电箱 | 根据“张号12”的智控配电箱系统图定制AK2 | 台 | 1 |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  | 台 |  |  |
| 1 | 安检门 | 灵敏度满足I级要求，灵敏性可调；支持TCP/IP协议，能探测铁磁质金属物品；人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，具备LED指示多个报警点位置，通行宽度≥550mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 | 敏感的爆炸物包括TNT,DNT,硝铵类炸药，B炸药，特屈儿，塑性照耀，Cyclotol赛克洛托炸药，DBX，乳化炸药，Pentolite彭托利炸药，HTA-3炸药，PTX-1、PTX-2，赛克托金，PW0含铅炸药、PW30含铝炸药，铵锑炸药；吸气式采样；灵敏度≤10-12g（TNT）；相应时间：≤5秒；误报率：≤1%；报警模式：声音、灯光、图形、无线；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 灵敏度满足C级T1要求，灵敏度可调；探测不锈钢、铁、铝、锌等铁磁质金属物品；具有声光和震动报警功能；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 | 适配自主可控操作系统，支持跨平台运行；点数：≥100；具有设备基础配置管理、开门权限管理、开门策略管理、实时监控等完善的门禁控制管理功能；同时具有报警信息提醒、处理、存储历史记录、检索的功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 密码读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座，与门禁控制器配套、带键盘 | 套 | 6 |  |
| 6 | 只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座 | 套 | 8 |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离101m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；防爆等级：dIIBT4，配套底座 | 套 | 1 |  |
| 8 | 面部识别仪 | 活体人脸识别，识别距离约50cm，支持照片视频防假；用户容量不少于500人，wiegand26/data/网口；防水，防潮；配套底座，带自主可控管理软件；温湿度要求满足工程当地实际 | 套 | 3 |  |
| 9 | 虹膜识别仪 | 带自主可控管理软件，单机和网络运行模式；采集距离：不小于0.4米变焦采集模式；用户数量：≥1500人，双眼采集（双眼识别时间：≤3S），俯仰角度可调，满足不同高度的人员，动态图像采集；误识率：1/5000000，拒识率：1/1000000；通信接口；韦根，不低于100M网口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，配套玻璃片、透明面盖，86型 | 个 | 8 |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电磁锁 | 抗撞击力≥500kg，具有门状态指示和门状态输出、配套安装支架及配件 | 套 | 8 |  |
| 13 | 防爆电磁锁 | 抗撞击力大于300kg，具有门状态指示和门状态输出，配套安装支架及配件，防爆等级：不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 14 | 感应卡 | 国密CPU卡 | 张 | 200 |  |
| 15 | 闭门器 | 使用范围：门宽大于1000mm，重量60kg-85kg，闭门力度不小于3级 | 套 | 8 |  |
| 16 | 电动拉门机 | 具有自动过载保护、智能遇障碍保护、智能过热保护等功能，开关门速度、角度可调、配齐全部安装配件、其余参数同闭门器；适用于轻型门 | 套 | 1 |  |
| 17 | 四门控制器 | 采用国产芯片；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持4个单向/2个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱、匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 4 |  |
| 18 | 双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 2 |  |
| 19 | 防爆双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件；防爆等级：dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 20 | 独立指纹门锁 | 国产芯片，存储容量：≥100枚；开门方式：指纹（抗光干扰）、密码、钥匙三种方式开门；银色、半导体指纹读头，开门方式和门厚与现场匹配 | 台 | 2 |  |
| 21 | 口部一体机 | 窄边壁挂液晶一体机≥32英寸；自主可控处理器，4GB内存，500G硬盘；配套键盘鼠标，支持1920×1080，内置音响，标准以太网接口，预装自主可控操作系统及管理软件 | 台 | 1 |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 | 适配自主可控操作系统，不少于200点，与服务器匹配；能实现指定视频回路移动、越界、区域入侵侦测报警等功能；存储管理支持H.265标准 | 套 | 1 |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 | 自主可控，与山林火灾监视装置配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒 | 套 | 12 |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒；防爆等级：相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 2 |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45网口；红外距离≥100m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；支持智能红外、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器及安装盒； | 套 | 12 |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；FC光口输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、光电转换模块，电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 8 | 室内拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥60平方米 | 个 | 6 |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-32mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；光纤接口及RJ45接口；激光距离≥100m；寿命≥3万小时；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：≥IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，内置防雷、防浪涌模块；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、及室外安装箱等附件 | 套 | 7 |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 5 |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） | 核心芯片自主可控；光口及RJ45网口；可见光，被动红外摄像仪一体机；可见光摄像机星光级；具有森林火灾探测功能，配套自主可控管理软件，可见光不低于400万像素，30倍以上光学变焦，最低照度0.001Lx/F1.2；非制冷红外探测器分辨率不小于640*480像素，镜头焦距范围不小于25mm-100mm，防护等级：IP66，TVS4000V防雷，防突破浪涌；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，具有智能分析功能（热点告警、区域入侵、行为分析、异常检测、目标跟踪等），云台高速转动图像无抖动；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 3 |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 | 核心芯片自主可控；支持图像智能拼接，实现180°、270°或360°全景画面输出；可对设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片；具备检测直径200m范围内运动目标；最低照度：彩色≤0.01LX，黑白≤0.001Lx；带光口、RJ45接口；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 4 |  |
| 14 | 室外拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥80平方米 | 个 | 14 |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 | FC光口/RJ45，全双工，24槽位满配 | 台 | 2 |  |
| 16 | 摄像机安装杆 | 定制，高度、颜色与环境适应，配套室外智控安装箱、地笼、混凝土基础（地笼和混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定）智控控制箱内设置设备分空开不少于3个，2孔模数插座不少于2个，开门报警信号 | 根 | 10 |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 | 根据现场情况定制，含与摄像机配套的电源防雷模块，RJ45网络防雷等 | 套 | 10 |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 国产联动型，200点/回路，回路数根据工程规模确定，带联动控制盘，不少于10路多线输出，总线控制不少于60点，带液晶显示屏，配接微型中文打印机，配套通信软件及编程调试软件，无极性二总线通信 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子自动编码器 | 根据产品配套 | 个 | 1 |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 | DC24V、20A、内装24Ah蓄电池作备电 | 台 | 1 |  |
| 4 | 总线隔离模块 | 总线电压24V，动作电流不大于10mA，无极性二总线通信，与火灾报警主机配套，配套安装盒 | 套 | 10 |  |
| 5 | 智能感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 38 |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：ExibIICT6，配套安装底座 | 套 | 35 |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 9 | 火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80db，报警电流小于40mA，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80db，报警电流小于40mA，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 11 | 输入模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入信号，动作电流小于1.2mA，配套安装箱 | 套 | 17 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入/输出信号，动作电流小于2mA，接点容量：DC24V/2A，配套安装箱 | 套 | 15 |  |
| 13 | 动作切换模块 | 与输入输出模块配套 | 套 | 2 |  |
| 14 | 模块安装箱 | 与火灾模块匹配 | 个 | 27 |  |
| 15 | 火灾显示盘 | 无极性，二总线，LED显示，容量≥150条，配套安装底座 | 个 | 3 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 单模/125um，与火灾报警控制器配套 | 对 | 1 |  |
| 17 | 火灾协议转换器 | 定制，火灾报警控制器通信接口转IP/TCP接口 | 个 | 1 |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码 | 个 | 5 |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 6 |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） | 与火灾本安型探测器、防爆型报警按钮匹配，配套安装箱 | 套 | 5 |  |
| 21 | 发烟枪 | 枪头：烟+温，手动按钮，测试数量＞500只，烟杆长度可调，不小于6m | 套 | 1 |  |
| 22 | 消防报警矩阵 | 1个RJ45接口，32路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 | 与集成平台管理工作站配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 周界报警装置 | 自主可控网络型双向控制紧急报警装置；三个按钮，三色示警灯；根据需要提供DI、AI、D0接口；通信协议支持标准MudBus-Tcp或者MudBus-Rtu协议；可依据用户需求任意配置联动逻辑，实现与三色声光报警器的独立联动，同时可通过集成平台实现任意联动配置；点数不少于4AI，8DI，4D0 | 台 | 9 |  |
| 3 | 三鉴探测器 | 具有防淋水功能，采取人工智能技术，探测范围12m×12m，探测角度110；防护等级：IP66，配套安装支架，电源适配器及安装箱 | 台 | 2 |  |
| 4 | 被动红外探测器 | 探测距离15m以上，带安装箱、支架 | 台 | 3 |  |
| 5 | 被动红外立杆 | 3m高，与环境适应，配套室外智控安装箱；配套地笼，抗当地风力等级要求 | 根 | 2 |  |
| 6 | 洪水水位传感器 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；超声波型，带安装箱、支架 | 台 | 2 |  |
| 7 | 雨量计 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；环境温度：-20℃-60℃，带安装箱、支架 | 台 | 1 |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 | 支持防区数≥100，报警方式支持入侵、断线、短路等；能够有效锁定目标，即时报警 | 套 | 1 |  |
| 9 | 生物感应电缆 | 挂网探测，配套双防区生物感应探测器 | 米 | 约3000 |  |
| 10 | 周界通信光缆 | 厂家配套，挂网探测，配套室外光缆熔接盒 | 米 | 约1500 |  |
| 11 | 铁丝网 | 定制，1.5m+0.2m防爬，色彩以满足现场伪装要求为宜，柱不小于48mm×2.5mm，网孔不大于60mm×100mm，丝径不小于5.5mm | 米 | 约1300 |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 | 自主可控；光口总线通信；每防区保护范围不小于100m，相应时间≤2S；漏报率为零，误报率≤1%；支持入侵、断线、短路等报警；防护等级IP66 | 台 | 7 |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 | 室外型，24口，带齐光缆耦合器及尾纤 | 台 | 7 |  |
| 14 | 室外智控安装箱 | 定制，带信号、电源空开及防雷模块，光纤分线盒，光电转换模块等，防护等级IP65，配设备电源模数插座 | 套 | 7 |  |
| 15 | 防雷接地桩 | 定制，防雷接地阻值符合产品要求 | 套 | 7 |  |
| 16 | 防雷模块 | 根据现场情况定制，与生物感应探测器及被动红外立杆配套 | 套 | 10 |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 | 光口及RJ45网口；光学分辨率≥400万像素；光学30倍以上光学变焦，最低照度0.01Lx/F1.2；多光谱总像素≥200万像素；配套拾音器；支持光学透雾，0.12m2-0.16m2@1km明火或暗火，火点报警距离≥3000m；配套自主可控管理软件，配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外塔架 | 安装森林火灾监控装置用，高度满足设计要求，混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定深化设计确定，材质为镀锌钢材；符合伪装及设备检修要求；配套智控室外安装箱，内配防雷模块、空开等附件 | 套 | 1 |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） | 自主可控处理器；点位配置见设计图纸，各类模块点位冗余20%；CPU支持TCP/IP与485通讯，与末端各类传感器匹配；配220VAC插座备用 | 台 | 8 |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） | 关键硬件自主可控；≥15英寸，定制软件，与现场控制器配套 | 台 | 3 |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，精度；温度±0.3℃，相对湿度±1.5%RH；输出4mA-20mA | 个 | 15 |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，输出4mA-20mA，配套防爆安全栅 | 个 | 8 |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，RS485信号输出，配套防爆安全栅 | 个 | 12 |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，温度范围与当地环境一致，精度；温度±0.5℃，相对湿度±3%RH，输出4mA-20mA，带数显，配套自然通风防护罩 | 个 | 2 |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） | 量程：0ppm-2000ppm;精度：±3%F∙S；传感器输出4mA-20mA，配套安装底座 | 个 | 11 |  |
| 8 | 风速计 | 输出4mA-20mA，信号0m/s-20m/s，管道式 | 个 | 9 |  |
| 9 | 压差传感器 | 量程：50Pa-500Pa，单侧最大过载：5000Pa，输出4mA-20mA信号，配套取样管等附件 | 个 | 2 |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 | 满足仪表等级：0.2级；具备零点修正功能，LED液晶显示测量结果；长期稳定性；湿度＜1%RH/y，温度＜0.1℃/y；相应时间：秒级 | 个 | 1 |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 | 输出2路4-20mA信号；量程：0%V0L-30%V0L；±3%F∙S；室内型，壁挂式，带液晶显示；响应时间：≤2min；刷新时间：≤4s带本地声光报警 | 个 | 1 |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 | DC12V，声压级≥85dB，区别于其他报警器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 防爆安全栅 | 与防爆传感器匹配 | 个 | 3 |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | AC220V，音频编码：MP3以上，TCP/IP；接口：RJ45，网络延时≤30ms；信噪比：＞90dB；带LCD显示屏；供电：220VAC；配通话手柄，机架式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能广播管理软件 | 自主可控，适配服务器及国产化操作系统；B/S架构，跨平台应用；涵盖传统广播系统功能；可进行分区管理、广播权限等设置，统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；支持广播、对讲、监听内容录制、多种方式查询及导出；支持组会功能；提供SDK二次开发包与其他系统平台集成整合；9.第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面 | 套 | 1 |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 | ≥10.2寸多点触控电容屏，分辨率不小于1280×800；内置扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听（数字降噪）；支持标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统；支持H.264/H.265视频解码、满足高清视频通话传输要求；支持ONVIF协议，可获取IPC环境视频或将音视频输出给第三方平台 | 个 | 3 |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座 | 个 | 23 |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防护等级IP66 | 个 | 3 |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防爆等级：dIIBT4 | 个 | 3 |  |
| 7 | 网络音频终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，音频编码：MP3以上，广播延时≤30ms，信噪比：＞90dB；供电：220VAC；输出功率：120W（100V定压）、机架式、支持离线定时打铃功能 | 个 | 6 |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率5W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 17 |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；防爆等级：不小于dIIBT4；配套防爆接线盒、挠性管、壁装支架 | 个 | 9 |  |
| 10 | 室内网络扬声器 | IP型，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 4 |  |
| 11 | 信息查询终端 | 自主可控工业级，预装国产化操作系统；≥65英寸一体机；≥2.4G内存，500G硬盘；触控操作，支持1920×1080；窄边，内置音响，标准以太网接口；配套相关附件、信息同步显示软件 | 台 | 1 |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 | 端口RJ45，六类 | 个 | 100 |  |
| 2 | 五孔插座 | 暗装 86型 AC220V，10A | 个 | 12 |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 2 |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） | 关键硬件满足自主可控；主流配置，其中CPU：≥64核，主频≥2GHz，内存≥64GB DDR4;网卡数量≥2个，光口，千兆以上；硬盘容量：≥512GB SSD硬盘+3*2T SATA硬盘，独立Raid卡，支持RAID0、1、5；配套自主可控操作系统，版本匹配服务器；配套常用国产办公软件 | 台 | 1 |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 | KVM over IP技术，≥8路视频、键鼠切换，17英寸液晶显示，机架式安装，配套一体线 | 套 | 1 |  |
| 4 | 管理终端 | 关键硬件自主可控；CPU：≥8核，主频：≥2.0GHz；内存：≥16GB DDR4;硬盘容量：≥2T；网卡：千兆以太网络适配器；独立显卡≥2GB显存，分辨率：≥1920×1080，≥2路高清输出（HDMI）；预装自主可控桌面版操作系统及办公套件；外置音响；配套液晶显示器（LED背光；尺寸：≥23.8英寸；对比度：≥1000：1；接口；类型：VGA、HDMI） | 套 | 7 |  |
| 5 | 网络存储设备 | 关键硬件满足自主可控，IPSAN统一存储系统，独立Raid卡，支持RAID0、1、5：硬盘总容量≥240T，再提供10块备用，单盘容量≥8T；支持视频流、图片、视频文件混合直写；不少于2个千兆以上数据网口；可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络安全防护系统 | 定制，支持国产芯片，国产OS，具备网络安全、网络管理、病毒查杀等功能，依据四级安全防护要求配置；至少配置防火墙（具备网络防火墙，网络安全审计、工控防火墙、运维安全管理等四类安全组件）、设备接入网关、终端安全管控、入侵检测设备、工控准入设备等安全软硬件产品 | 套 | 1 |  |
| 7 | 时统系统 | 关键硬件自主可控；含时间服务器及配套管理软件等全套软硬件；授时精度优于100ms | 套 | 1 |  |
| 8 | 协议转换器 | ≥1路，RS485转IP/TCP | 个 | 10 |  |
| 9 | 数据库软件及工具 | 自主可控数据库，版本匹配服务器操作系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 集成平台软件 | 定制，具备对各子系统及前端智能设备时钟校核的能力；包含服务端及客户端应用插件等全套软件；采用B/S架构设计，支持跨平台运行，与国产操作系统完全兼容，运行稳定，在功能性与兼容性方面良好、满足使用需求，系统最大监控终端点数：20000点；系统同时可连接客户端数：50个，数据保存时间（视频数据除外）；5年；软件具有开放和可升级功能 | 套 | 1 |  |
| 11 | 外置刻录机 | 蓝光可擦写，USB3.0以上接口，免电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 刻录光盘 | 蓝光可擦写，≥25GB | 片 | 300 |  |
| 13 | UPS电源 | 10KVA（在线，持续供电2小时），三相输入，单相输出，配套以太网通信接口卡，配套免维护不易燃电池及电池柜，提供电压、电流、功率、功率因数等参数 | 套 | 3 |  |
| 14 | 操作台 | 双联、定制、与终端设备配套（参考尺寸：长1500mm×高730mm×宽900mm），配套工作椅 | 套 | 4 |  |
| 15 | 网络打印机 | 自主可控，彩色激光打印机；与管理终端操作系统匹配；最高分辨率：≥600*600dpi；打印速度：彩色（A4，正常模式）：≥21页/分钟；接口：高速USB2.0端口，高速以太网10/100Base-TX网络端口 | 台 | 1 |  |
| 16 | 核心交换机 | 自主可控万兆多层交换机，24SFP/12GT；双主控、电源冗余；支持1000M/10000M接口模块；交换容量（全双工）≥2Tbps，包转发率750Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由，路由协议支持国密安全认证；支持对端口接收和发送报文件的速率进行限制；支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密加密功能 | 台 | 1 |  |
| 17 | 接入交换机 | 自主可控三层接入交换机，4SFP/24GT，交换容量（全双工）256Gbps以上，包转发率125Mpps以上；支持基于端口的VLAN；支持OSPF、静态路由、VRRP；支持对端口接收和发送报文件的速率进行限制；路由协议支持国密安全认证，支持IP+MAC+端口绑定；配置文件支持国密加密功能 | 台 | 13 |  |
| 18 | 光纤模块 | 万兆，与交换机配套，传输距离不小于10Km | 对 | 16 |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高2000×宽600×厚1000；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 3 |  |
| 20 | 智控标准安装柜 | 落地安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高1600mm×宽600mm×厚600mm；配套不少于6路红黑PDU（外部供电）+8路普通PDU（用于机柜内部设备供电） | 套 | 6 |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 | 挂墙安装，定制，满足设备安装及散热要求；参考尺寸：高650mm×宽600mm×厚300mm，其中高度与宽度可以调整，厚度不宜大于300mm，配套红黑PDU；防护等级IP66 | 套 | 3 |  |
| 22 | 机房专用空调 | 2匹，冷暖型，柜机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 调试笔记本 | 采用国产自主可控CPU8核，≥2.0GHz，≥8G内存，≥512固态硬盘，显示屏≥14英寸，独显≥1G，配套鼠标、手提电脑包、驱动光盘、预装国产操作系统，配齐全套调试软件 | 套 | 1 |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 | 20米，HDMI线 | 根 | 2 |  |
| 25 | 液晶显示器 | 窄边壁挂≥65英寸，自主可控处理器，液晶光源；LED背光；显示分辨率可达3840×2160；屏幕高宽比例：16：9；接口类型：VGA、HDMI；配套壁装支架 | 套 | 2 |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 | ≥8入8出，视频接口与相关设备匹配，分辨率与显示器（大屏）配套，高抗干扰，支持RS232接口 | 台 | 1 |  |
| 27 | 光缆连接箱 | 室内型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 9 |  |
| 28 | 光缆连接箱 | 室外型，24口，ODF熔接，机架式；带齐光缆耦合器及尾纤 | 个 | 3 |  |
| 29 | PDU配电单元 | 8组电源模块，用于机柜内部设备供电 | 个 | 12 |  |
| 30 | 网络信号放大器 | 传输距离不小于150米，在线插拔，支持级联 | 个 | 5 |  |
| 31 | 发卡器 | USB接口免驱，工作环境0℃-50℃，20%RH-95%RH（无结露）；读取时间＜6ms；识别距离：≥10cm，配套连接线 | 台 | 1 |  |
| 32 | 制卡机 | USB/Ethernet接口，双面彩色打印；分辨率：≥300dpi，每小时不小于200张卡打印；工作环境：0℃-50℃，20%RH-95%RH（无节露） | 台 | 1 |  |
| 33 | 资料柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 34 | 工具柜 | 成品或定制 | 台 | 1 |  |
| 35 | 智控配电箱 | 根据“张号12”的智控配电箱系统图定制AK2 | 台 | 1 |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  | 台 |  |  |
| 1 | 安检门 | 灵敏度满足I级要求，灵敏性可调；支持TCP/IP协议，能探测铁磁质金属物品；人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，具备LED指示多个报警点位置，通行宽度≥550mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 | 敏感的爆炸物包括TNT,DNT,硝铵类炸药，B炸药，特屈儿，塑性炸药，Cyclotol赛克洛托炸药，DBX，乳化炸药，Pentolite彭托利炸药，HTA-3炸药，PTX-1、PTX-2，赛克托金，PW0含铅炸药、PW30含铝炸药，铵锑炸药等；吸气式采样；灵敏度≤10-12g（TNT）；响应时间：≤5秒；误报率：≤1%；报警模式：声音、灯光、图形、无线；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 灵敏度满足C级T1要求，灵敏度可调；探测不锈钢、铁、铝、锌等铁磁质金属物品；具有声光和震动报警功能；配套供电电池 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 | 适配自主可控操作系统，支持跨平台运行；点数：≥100；具有设备基础配置管理、开门权限管理、开门策略管理、实时监控等完善的门禁控制管理功能；同时具有报警信息提醒、处理、存储历史记录、检索的功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 密码读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座，与门禁控制器配套、带键盘 | 套 | 6 |  |
| 6 | 只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离100m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；配套底座 | 套 | 8 |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 | DC12V，读卡距离：1cm-3cm以内，标准韦根接口，传输距离101m，光耦隔离输出，防潮型；支持卡国密CPU卡；防爆等级：dIIBT4，配套底座 | 套 | 1 |  |
| 8 | 面部识别仪 | 活体人脸识别，识别距离约50cm，支持照片视频防假；用户容量不少于500人，wiegand26/data/网口；防水，防潮；配套底座，带自主可控管理软件；温湿度要求满足工程当地实际 | 套 | 3 |  |
| 9 | 虹膜识别仪 | 带自主可控管理软件，单机和网络运行模式；采集距离：不小于0.4米变焦采集模式；用户数量：≥1500人，双眼采集（双眼识别时间：≤3S），俯仰角度可调，满足不同高度的人员，动态图像采集；误识率：1/5000000，拒识率：1/1000000；通信接口；韦根，不低于100M网口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，配套玻璃片、透明面盖，86型 | 个 | 8 |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 | NO/NC/COM接点输出，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电磁锁 | 抗撞击力≥500kg，具有门状态指示和门状态输出、配套安装支架及配件 | 套 | 8 |  |
| 13 | 防爆电磁锁 | 抗撞击力大于300kg，具有门状态指示和门状态输出，配套安装支架及配件，防爆等级：不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 14 | 感应卡 | 国密CPU卡 | 张 | 200 |  |
| 15 | 闭门器 | 使用范围：门宽大于1000mm，重量60kg-85kg，闭门力度不小于3级 | 套 | 8 |  |
| 16 | 电动拉门机 | 具有自动过载保护、智能遇障碍保护、智能过热保护等功能，开关门速度、角度可调、配齐全部安装配件、其余参数同闭门器；适用于轻型门 | 套 | 1 |  |
| 17 | 四门控制器 | 采用国产芯片；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持4个单向/2个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱、匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 4 |  |
| 18 | 双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件 | 套 | 2 |  |
| 19 | 防爆双门控制器 | 采用国产芯片，底层系统为实时系统；网络型，wiegand26/34/66自适应，支持2个单向/1个双向门控制；支持多种开门模式，配套可充电电源、蓄电池、安装箱，门、按钮开门等多种控制模式，匹配网络版门禁控制器软件；防爆等级：dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 20 | 独立指纹门锁 | 国产芯片，存储容量：≥100枚；开门方式：指纹（抗光干扰）、密码、钥匙三种方式开门；银色、半导体指纹读头，开门方式和门厚与现场匹配 | 台 | 2 |  |
| 21 | 口部一体机 | 窄边壁挂液晶一体机≥32英寸；自主可控处理器，4G内存，500G硬盘；配套键盘鼠标，支持1920×1080，内置音响，标准以太网接口，预装自主可控操作系统及管理软件 | 台 | 1 |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 | 适配自主可控操作系统，不少于200点，与服务器匹配；能实现指定视频回路移动、越界、区域入侵侦测报警等功能；存储管理支持H.265标准 | 套 | 1 |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 | 自主可控，与山林火灾监视装置配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒 | 套 | 12 |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-12mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45接口；红外距离≥30m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，支持走廊模式；配套护罩、支架、电源适配器及安装盒；防爆等级：相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 2 |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45网口；红外距离≥100m；带1路音频I/O、2路开关量I/O；支持智能红外、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器及安装盒； | 套 | 12 |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；RJ45输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；20倍以上光学变焦，最低照度：0.001Lx/F1.2；FC光口输出；带1路音频I/O、2路开关量I/O；红外距离≥100m；红外灯寿命≥3万小时；支持数字宽动态、3D降噪，云台高速转动图像无抖动；配套支架（材质颜色与护罩一致）、光电转换模块，电源，防爆接线盒、挠性管等附件；防爆等级相当于或者不低于dIIBT4 | 套 | 1 |  |
| 8 | 室内拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥60平方米 | 个 | 6 |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 | 核心芯片自主可控；分辨率≥400万像素；8mm-32mm电动可变焦镜头，最低照度：0.001Lx/F1.2；光纤接口及RJ45接口；激光距离≥100m；寿命≥3万小时；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：≥IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可接入视频监控平台，具有智能分析功能，内置防雷、防浪涌模块；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、及室外安装箱等附件 | 套 | 7 |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 4 |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） | 核心芯片自主可控；光口及RJ45网口；可见光，被动红外摄像仪一体机；可见光摄像机星光级；具有森林火灾探测功能，配套自主可控管理软件，可见光不低于400万像素，30倍以上光学变焦，最低照度0.001Lx/F1.2；非制冷红外探测器分辨率不小于640*480像素，镜头焦距范围不小于25mm-100mm，防护等级：IP66，TVS4000V防雷，防突破浪涌；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，具有智能分析功能（热点告警、区域入侵、行为分析、异常检测、目标跟踪等），云台高速转动图像无抖动；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 3 |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 | 核心芯片自主可控；支持图像智能拼接，实现180°、270°或360°全景画面输出；可对设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片；具备检测直径200m范围内运动目标；最低照度：彩色≤0.01LX，黑白≤0.001Lx；带光口、RJ45接口；配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 | 核心芯片自主可控；光纤接口及RJ45接口；分辨率≥不低于400万像素；30倍以上光学变焦，最低照度：0.01Lx/F1.2；激光距离≥100m，可依据镜头变倍距离调节亮度；激光可被远程通过手动或者程序控制启闭；防护等级：IP66；工作温度：满足当地温度条件；带1路音频I/O、2路开关量I/O；可调-20°仰角，支持三维智能定位动能，可通过视频监控平台实现点击跟踪放大，可接入视频监控平台，具有智能分析功能，云台高速转动图像无抖动；配套护罩、安装支架、电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、铠装尾纤等附件 | 套 | 5 |  |
| 14 | 室外拾音器 | 全向拾音器，防潮，带电源适配器，拾音面积≥80平方米 | 个 | 14 |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 | FC光口/RJ45，全双工，24槽位满配 | 台 | 2 |  |
| 16 | 摄像机安装杆 | 定制，高度、颜色与环境适应，配套室外智控安装箱、地笼、混凝土基础（地笼和混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定）智控控制箱内设置设备分空开不少于3个，2孔模数插座不少于2个，开门报警信号 | 根 | 10 |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 | 根据现场情况定制，含与摄像机配套的电源防雷模块，RJ45网络防雷等 | 套 | 10 |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 国产联动型，200点/回路，回路数根据工程规模确定，带联动控制盘，不少于10路多线输出，总线控制不少于60点，带液晶显示屏，配接微型中文打印机，配套通信软件及编程调试软件，无极性二总线通信 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子自动编码器 | 根据产品配套 | 个 | 1 |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 | DC24V、20A、内装24Ah蓄电池作备电 | 台 | 1 |  |
| 4 | 总线隔离模块 | 总线电压24V，动作电流不大于10mA，无极性二总线通信，与火灾报警主机配套，配套安装盒 | 套 | 10 |  |
| 5 | 智能感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 38 |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 | 无极性二总线24V，Ij≤0.8mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：ExibIICT6，配套安装底座 | 套 | 35 |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 | 无极性二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 9 | 火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80dB，报警电流小于40mA，配套安装底座 | 套 | 12 |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 | 无极性二总线24V，报警音量≥80dB，报警电流小于40mA，配套安装底座，防爆等级：dIIBT4 | 套 | 4 |  |
| 11 | 输入模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入信号，动作电流小于1.2mA，配套安装箱 | 套 | 17 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | 无极性，二总线24V，一对无源输入/输出信号，动作电流小于2mA，接点容量：DC24V/2A，配套安装箱 | 套 | 15 |  |
| 13 | 动作切换模块 | 与输入输出模块配套 | 套 | 2 |  |
| 14 | 模块安装箱 | 与火灾模块匹配 | 个 | 27 |  |
| 15 | 火灾显示盘 | 无极性，二总线，LED显示，容量≥150条，配套安装底座 | 个 | 3 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 单模/125um，与火灾报警控制器配套 | 对 | 1 |  |
| 17 | 火灾协议转换器 | 定制，火灾报警控制器通信接口转IP/TCP接口 | 个 | 1 |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码 | 个 | 5 |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 | 无极性，二总线24V，Ij≤0.6mA，Ib≤1.8mA，软编码，防爆等级：dIIBT4 | 个 | 6 |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） | 与火灾本安型探测器、防爆型报警按钮匹配，配套安装箱 | 套 | 5 |  |
| 21 | 发烟枪 | 枪头：烟+温，手动按钮，测试数量＞500只，烟杆长度可调，不小于6m | 套 | 1 |  |
| 22 | 消防报警矩阵 | 1个RJ45接口，32路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 | 与集成平台管理工作站配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 周界报警装置 | 自主可控网络型双向控制紧急报警装置；三个按钮，三色示警灯；根据需要提供DI、AI、D0接口；通信协议支持标准MudBus-Tcp或者MudBus-Rtu协议；可依据用户需求任意配置联动逻辑，实现与三色声光报警器的独立联动，同时可通过集成平台实现任意联动配置；点数不少于4AI，8DI，4D0 | 台 | 9 |  |
| 3 | 三鉴探测器 | 具有防淋水功能，采取人工智能技术，探测范围12m×12m，探测角度110；防护等级：IP66，配套安装支架，电源适配器及安装箱 | 台 | 2 |  |
| 4 | 被动红外探测器 | 探测距离15m以上，带安装箱、支架 | 台 | 4 |  |
| 5 | 被动红外立杆 | 3m高，与环境适应，配套室外智控安装箱；配套地笼，抗当地风力等级要求 | 根 | 2 |  |
| 6 | 洪水水位传感器 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；超声波型，带安装箱、支架 | 台 | 2 |  |
| 7 | 雨量计 | RS485数字信号输出，量程定制；精度：±0.25%.Fs；环境温度：-20℃-60℃，带安装箱、支架 | 台 | 1 |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 | 支持防区数≥100，报警方式支持入侵、断线、短路等；能够有效锁定目标，即时报警 | 套 | 1 |  |
| 9 | 生物感应电缆 | 挂网探测，配套双防区生物感应探测器 | 米 | 约2000 |  |
| 10 | 周界通信光缆 | 厂家配套，挂网探测，配套室外光缆熔接盒 | 米 | 约1200 |  |
| 11 | 铁丝网 | 定制，1.5m+0.2m防爬，色彩以满足现场伪装要求为宜，柱不小于48mm×2.5mm，网孔不大于60mm×100mm，丝径不小于5.5mm | 米 | 约1000 |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 | 自主可控；光口总线通信；每防区保护范围不小于100m，响应时间≤2S；漏报率为零，误报率≤1%；支持入侵、断线、短路等报警；防护等级IP66 | 台 | 5 |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 | 室外型，24口，带齐光缆耦合器及尾纤 | 台 | 5 |  |
| 14 | 室外智控安装箱 | 定制，带信号、空开及防雷模块，光纤分线盒，光电转换模块等，防护等级IP65，配设备电源模数插座 | 套 | 5 |  |
| 15 | 防雷接地桩 | 定制，防雷接地阻值符合产品要求 | 套 | 5 |  |
| 16 | 防雷模块 | 根据现场情况定制，与生物感应探测器及被动红外立杆配套 | 套 | 8 |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 | 光口及RJ45网口；光学分辨率≥400万像素；光学30倍以上光学变焦，最低照度0.01Lx/F1.2；多光谱总像素≥200万像素；配套拾音器；支持光学透雾，0.12m2-0.16m2@1km明火或暗火，火点报警距离≥3000m；配套自主可控管理软件，配套电源适配器、光电转换模块、光缆连接盒、尾纤、防护罩及安装支架等附件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外塔架 | 安装森林火灾监控装置用，高度满足设计要求，混凝土基础根据当地风力强度、地质条件确定深化设计确定，材质为镀锌钢材；符合伪装及设备检修要求；配套智控室外安装箱，内配防雷模块、空开等附件 | 套 | 1 |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） | 自主可控处理器；点位配置见设计图纸，各类模块点位冗余20%；CPU支持TCP/IP与485通讯，与末端各类传感器匹配；配220VAC插座备用 | 台 | 8 |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） | 关键硬件自主可控；≥15英寸，定制软件，与现场控制器配套 | 台 | 3 |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，精度；温度±0.3℃，相对湿度±1.5%RH；输出4mA-20mA | 个 | 15 |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，输出4mA-20mA，配套防爆安全栅 | 个 | 8 |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，-20℃-60℃，防爆等级：dIIBT4；精度；±2%RH，±0.5℃，RS485信号输出，配套防爆安全栅 | 个 | 12 |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） | 0%RH-100%RH，温度范围与当地环境一致，精度；温度±0.5℃，相对湿度±3%RH，输出4mA-20mA，带数显，配套自然通风防护罩 | 个 | 2 |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） | 量程：0ppm-2000ppm;精度：±3%F∙S；传感器输出4mA-20mA，配套安装底座 | 个 | 11 |  |
| 8 | 风速计 | 输出4mA-20mA信号，0m/s-20m/s，管道式 | 个 | 9 |  |
| 9 | 压差传感器 | 量程：50Pa-500Pa，单侧最大过载：5000Pa，输出4mA-20mA信号，配套取样管等附件 | 个 | 2 |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 | 满足仪表等级：0.2级；具备零点修正功能，LED液晶显示测量结果；长期稳定性；湿度＜1%RH/y，温度＜0.1℃/y；相应时间：秒级 | 个 | 1 |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 | 输出2路4-20mA信号；量程：0%V0L-30%V0L；±3%F∙S；室内型，壁挂式，带液晶显示；响应时间：≤2min；刷新时间：≤4s带本地声光报警 | 个 | 1 |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 | DC12V，声压级≥85dB，区别于其他报警器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 防爆安全栅 | 与防爆传感器匹配 | 个 | 3 |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | AC220V，音频编码：MP3以上，TCP/IP；接口：RJ45，网络延时≤30ms；信噪比：＞90dB；带LCD显示屏；供电：220VAC；配通话手柄，机架式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能广播管理软件 | 自主可控，适配服务器及国产化操作系统；B/S架构，跨平台应用；涵盖传统广播系统功能；可进行分区管理、广播权限等设置，统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；支持广播、对讲、监听内容录制、多种方式查询及导出；支持组会功能；提供SDK二次开发包与其他系统平台集成整合；9.第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面 | 套 | 1 |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 | ≥10.2寸多点触控电容屏，分辨率不小于1280×800；内置扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听（数字降噪）；支持标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统；支持H.264/H.265视频解码、满足高清视频通话传输要求；支持ONVIF协议，可获取IPC环境视频或将音视频输出给第三方平台 | 个 | 3 |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座 | 个 | 22 |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防护等级IP66 | 个 | 3 |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，对讲延时≤30ms，信噪比：＞90dB；具有双向可视功能，配套底座；防爆等级：dIIBT4 | 个 | 3 |  |
| 7 | 网络音频终端 | 接口：RJ45；通信协议：TCP、UDP，音频编码：MP3以上，广播延时≤30ms，信噪比：＞90dB；供电：220VAC；输出功率：120W（100V定压）、机架式、支持离线定时打铃功能 | 个 | 6 |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率5W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 17 |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 | 与音频终端配套，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；防爆等级：不小于dIIBT4；配套防爆接线盒、挠性管、壁装支架 | 个 | 9 |  |
| 10 | 室内网络扬声器 | IP型，额定功率10W，立体声道，频率响应范围≥120Hz-12KHz；配套壁装支架 | 个 | 3 |  |
| 11 | 信息查询终端 | 自主可控工业级，预装国产化操作系统；≥65英寸一体机；≥2.4G内存，500G硬盘；触控操作，支持1920×1080；窄边，内置音响，标准以太网接口；配套相关附件、信息同步显示软件 | 台 | 1 |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 | 端口RJ45，六类 | 个 | 100 |  |
| 2 | 五孔插座 | 暗装 86型 AC220V，10A | 个 | 12 |  |
| 如需了解具体技术要求详情，请前往询价代理机构现场咨询确认。 |  |  |  |  |  |

- 四、交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。

五、质量要求：全新合格产品，质量符合国家相关标准。

六、报价人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次采购或服务要求。

七、报价文件的组成

（1）报价表（详见附件）；

（2）营业执照复印件；
（3）资质证书复印件（如有）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）；
    （6）报价人认为需要提供的其他材料（如有）。
   注：报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。报价文件均需加盖单位公章。

八、 报价文件的递交

报价单位请于2025年 11月28 日北京时间 18 时00分前，将加盖单位公章的报价文件彩色扫描件发送至邮箱：guangxijianbiao@163.com，报价文件原件邮寄至广西玉林市博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼，收件人：王工，联系电话：0775-8229600。

九、重要说明

本次询价仅为前期市场价格摸底，询价结果不作为最终中标依据，仅作为制定后续招标项目控制价的参考依据，询价人与询价代理机构不承诺以本次询价价格与任何供应商签订合同。

十、网上公告媒体查询：广西建标建设工程咨询有限责任公司网（www.gxjb.com.cn）。

- 十一、联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地址：博白县

联系人： 王主任

电  话：13593505467

询价代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地    址：博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼

邮     编：  537600

联  系 人： 王工

电     话：0775-8229600

2025年 11月 25 日

附件

（封面格式）

项目名称：智控设备采购

报价文件

报价人全称（盖单位公章）：

报价人地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人及联系电话：

日 期：2025年   月   日

一、报价表（格式）

项目名称：智控设备采购
项目编号：GXJB（XJ）-2025-006                          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量① | 品牌 | 原产地 | 单价 ② | 合计 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 管理终端 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 网络存储设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 网络安全防护系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 时统系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 协议转换器 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 数据库软件及工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 集成平台软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 外置刻录机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 刻录光盘 |  | 片 | 300 |  |  |  |  |
| 13 | UPS电源 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 操作台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 网络打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 接入交换机 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤模块 |  | 对 | 16 |  |  |  |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智控标准安装柜 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 机房专用空调 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 调试笔记本 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 液晶显示器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 光缆连接箱 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 28 | 光缆连接箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | PDU配电单元 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 30 | 网络信号放大器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 发卡器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 制卡机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 资料柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 工具柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 智控配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 手持金属探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 密码读卡器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 只读读卡器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 面部识别仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 虹膜识别仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 紧急出门按钮 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电磁锁 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆电磁锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 感应卡 |  | 张 | 200 |  |  |  |  |
| 15 | 闭门器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 电动拉门机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 四门控制器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 双门控制器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆双门控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 独立指纹门锁 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 口部一体机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 室内拾音器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 室外拾音器 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 摄像机安装杆 |  | 根 | 9 |  |  |  |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 电子自动编码器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 总线隔离模块 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 智能感烟探测器 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 |  | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 火灾声光报警器 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 输入模块 |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 12 | 输入/输出模块 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 动作切换模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 模块安装箱 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 火灾显示盘 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 |  | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 火灾协议转换器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 发烟枪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 消防报警矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 周界报警装置 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 三鉴探测器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 被动红外探测器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 被动红外立杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 洪水水位传感器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 雨量计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 生物感应电缆 |  | 米 | 约2400 |  |  |  |  |
| 10 | 周界通信光缆 |  | 米 | 约1200 |  |  |  |  |
| 11 | 铁丝网 |  | 米 | 约1000 |  |  |  |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 室外智控安装箱 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 防雷接地桩 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 防雷模块 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 室外塔架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 风速计 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 压差传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆安全栅 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 智能广播管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 网络音频终端 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 室内网络扬声器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 信息查询终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 五孔插座 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 管理终端 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 网络存储设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 网络安全防护系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 时统系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 协议转换器 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 数据库软件及工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 集成平台软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 外置刻录机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 刻录光盘 |  | 片 | 300 |  |  |  |  |
| 13 | UPS电源 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 操作台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 网络打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 接入交换机 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤模块 |  | 对 | 18 |  |  |  |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智控标准安装柜 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 机房专用空调 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 调试笔记本 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 液晶显示器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 光缆连接箱 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 28 | 光缆连接箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | PDU配电单元 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 30 | 网络信号放大器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 发卡器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 制卡机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 资料柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 工具柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 智控配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 手持金属探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 密码读卡器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 只读读卡器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 面部识别仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 虹膜识别仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 紧急出门按钮 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电磁锁 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆电磁锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 感应卡 |  | 张 | 200 |  |  |  |  |
| 15 | 闭门器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 电动拉门机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 四门控制器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 双门控制器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆双门控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 独立指纹门锁 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 口部一体机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 室内拾音器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 室外拾音器 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 摄像机安装杆 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 电子自动编码器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 总线隔离模块 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 智能感烟探测器 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 |  | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 火灾声光报警器 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 输入模块 |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 12 | 输入/输出模块 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 动作切换模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 模块安装箱 |  | 个 | 27 |  |  |  |  |
| 15 | 火灾显示盘 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 |  | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 火灾协议转换器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 发烟枪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 消防报警矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 周界报警装置 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | 三鉴探测器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 被动红外探测器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 被动红外立杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 洪水水位传感器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 雨量计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 生物感应电缆 |  | 米 | 约3000 |  |  |  |  |
| 10 | 周界通信光缆 |  | 米 | 约1500 |  |  |  |  |
| 11 | 铁丝网 |  | 米 | 约1300 |  |  |  |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 室外智控安装箱 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 15 | 防雷接地桩 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 16 | 防雷模块 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 室外塔架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 风速计 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 压差传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆安全栅 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 智能广播管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） |  | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 网络音频终端 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 室内网络扬声器 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 信息查询终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 五孔插座 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 集成平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器（机架式） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 流媒体服务器（机架式） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | LCD多电脑切换器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 管理终端 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 网络存储设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 网络安全防护系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 时统系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 协议转换器 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 数据库软件及工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 集成平台软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 外置刻录机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 刻录光盘 |  | 片 | 300 |  |  |  |  |
| 13 | UPS电源 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 操作台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 网络打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 接入交换机 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤模块 |  | 对 | 16 |  |  |  |  |
| 19 | 智控服务器安装柜 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智控标准安装柜 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 智控挂墙暗装箱 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 机房专用空调 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 调试笔记本 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 高清视频连接电缆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 液晶显示器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | HDMI切换矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 光缆连接箱 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 28 | 光缆连接箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | PDU配电单元 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 30 | 网络信号放大器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 发卡器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 制卡机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 资料柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 工具柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 智控配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （2） | 门禁安检子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式爆炸物探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 手持金属探测器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 网络版门禁控制器软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 密码读卡器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 只读读卡器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆只读读卡器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 面部识别仪 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 虹膜识别仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 紧急出门按钮 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆紧急出门按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电磁锁 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆电磁锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 感应卡 |  | 张 | 200 |  |  |  |  |
| 15 | 闭门器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 电动拉门机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 四门控制器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 双门控制器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆双门控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 独立指纹门锁 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 口部一体机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （3） | 音视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络视频管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 山林火灾监视管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆室内红外球形网络摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆室内光口球形网络摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 室内拾音器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 室外激光定向网络摄像机 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 室外激光球形网络摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 室外双光谱一体机（安防、林火监视、多光谱） |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 室外光口全景摄像机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 室外可控激光辅助照明摄像机 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 室外拾音器 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | 机架式光电转换模块箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 摄像机安装杆 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 摄像机防雷接地装置 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| （4） | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 电子自动编码器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 火灾智能电源箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 总线隔离模块 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 智能感烟探测器 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 6 | 本安型感烟探测器 |  | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | 火灾手动报警按钮 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 防爆火灾手动报警按钮 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 火灾声光报警器 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆火灾声光报警器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 输入模块 |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 12 | 输入/输出模块 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 动作切换模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 模块安装箱 |  | 个 | 27 |  |  |  |  |
| 15 | 火灾显示盘 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 |  | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 火灾协议转换器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 防爆消火栓报警按钮 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 防爆编码箱（安全栅） |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 发烟枪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 消防报警矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （5） | 周边警戒子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 周界报警装置 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | 三鉴探测器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 被动红外探测器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 被动红外立杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 洪水水位传感器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 雨量计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 生物感应系统管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 生物感应电缆 |  | 米 | 约2000 |  |  |  |  |
| 10 | 周界通信光缆 |  | 米 | 约1200 |  |  |  |  |
| 11 | 铁丝网 |  | 米 | 约1000 |  |  |  |  |
| 12 | 双防区生物感应探测器 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 室外光纤熔接盒 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 室外智控安装箱 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 防雷接地桩 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 防雷模块 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | 森林火灾探测装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 室外塔架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （6） | 阵地管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场控制箱（PLC） |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 触摸屏（手操器） |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 总线型防爆室内温湿度传感器（数显） |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 室外温湿度传感器（数显） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳浓度传感器（数显） |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 风速计 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 压差传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 手持式温湿度测试仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 氧气浓度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 氧气浓度报警器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆安全栅 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| （7） | 电力监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能质量分析仪 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | - |  |  |  |  |
| （8） | 智能广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 智能广播管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 可视寻呼话筒 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 可视对讲终端（室内型） |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 5 | 可视对讲终端（室外型） |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆型网络对讲终端 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 网络音频终端 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 室内壁挂扬声器 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 9 | 防爆壁挂扬声器 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 室内网络扬声器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 信息查询终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （9） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络信息插座 |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 五孔插座 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 合计含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 合计不含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 增值税专用发票税率： % 生产周期： 质保期： 付款方式： 质量：全新合格产品，质量符合国家相关标准。 交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2025年   月  日

二、营业执照复印件

三、资质证书复印件（如有）






四、法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）


六、报价人认为需要提供的其他材料（如有）